芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝系统改造项目

初步设计

鞍钢集团工程技术有限公司

2026年5月

库号：15620003FEJH01CO001

芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝系统改造项目

初步设计

公司主管领导：王刚

事业部总经理：孙海权

总设计师：曹永

鞍钢集团工程技术有限公司

2026年5月

各专业参加设计人员名单

| 设计专业 | 室审人 | 组审人 | 审核人 | 设计人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焦 化 | 孙海权 | 徐蓬勃 | 张 威 | 曹 永 |
| 焦化电力 | 孙海权 | 徐蓬勃 | 汪志良 | 韩 莉 |
| 仪表自动化 | 樊江波 | 刘 刚 | 陈 妍 | 于晓鹏 |
| 电讯 | 殷业鹏 | 耿全德 | 于 雷 | 刘任飞 |
| 总图 | 张新芳 | 马春麟 | 杨 洋 | 李小萌 |
| 焦化结构 | 孙海权 | 徐蓬勃 | 张金浩 | 梁海华 |
| 工程经济 | 高光巍 | 姜 芬 | 郭小扬 | 刘晟瑞 |
| 技术经济 | 罗 勃 | 张正泽 | 艾新钜 | 王 洋 |

- 1 总论

目      录

1 总论	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目名称	1

1.3 编制依据	1

1.4 设计原则	2

1.5 工程内容	3

1.6 工程外部条件	3

1.7 劳动定员	4

1.8 节能	4

1.9 环境保护	4

1.10 安全、工业卫生	4

1.11 消防	5

1.12 投资估算	5

2 脱硫脱硝工艺	5

2.1 执行标准	5

2.2 工艺参数	5

2.3 工艺设计流程	5

2.4 工艺改造方案	6

2.4.1 脱硫除尘器系统	6

2.4.1.1 脱硫反应系统	6

2.4.1.2 除尘器	7

2.4.2 脱硫剂供应系统	10

2.4.2.1 脱硫剂粉仓	10

2.4.2.2 给料系统	11

2.4.3 脱硝系统	11

2.4.3.1 烟气参数	11

2.4.3.2 SCR脱硝反应器	12

2.4.3.3 吹灰系统	14

2.4.3.4 氨区	15

2.4.3.5 氨水蒸发/稀释系统	15

2.4.3.6 氨水雾化直喷系统	17

2.4.3.7 内置式燃烧器	18

2.4.4 烟道	18

2.4.5 引风机	19

2.5 工艺设计物料参数	20

2.6 新增主要设备表	21

3 电气自动化	25

3.1 引用标准	25

3.2 设计依据及设计内容	25

3.2.1 设计依据	25

3.2.2 主要设计内容	25

3.3 电力负荷及电压等级	25

3.3.1 电力负荷	25

3.3.2 电压等级	26

3.4 电气室及配电方案	26

3.5 电气传动及操作方式	27

3.5.1 电气传动	27

3.5.2 操作方式	27

3.6 电气设备技术规格	27

3.7 照明	28

3.8 防雷	28

3.9 接地	28

3.10 检修	29

3.11 电缆选择及敷设	29

4 仪表自动化	29

4.1 设计范围	29

4.1.1 设计内容	29

4.1.2 设计原则及执行标准	29

4.2 主要检测项目及连锁控制	30

4.2.1 主要检测项目	30

4.2.2 连锁控制	32

4.3 装备水平与控制方式	32

4.3.1 装备水平	32

4.3.1.1 一般仪表选型	33

4.3.1.2 控制系统	34

4.4 控制室	35

4.5 动力消耗	35

4.6 接地	35

5 电讯	35

5.1 概述	35

5.1.1 设计依据	35

5.1.2 设计内容及范围	35

5.2 电讯系统	36

5.2.1 工业电视系统	36

5.2.2 有毒气体检测系统	36

5.3 供电与接地	37

5.4 线路敷设	37

6 总图	37

6.1 概述	37

6.2 设计依据	37

6.3 设计原则	38

6.4 自然条件	38

6.4.1 气压	38

6.4.2 气温	38

6.4.3 湿度	38

6.4.4 风速及风向	38

6.4.5 降雨量	38

6.4.6 地震烈度	39

6.5 平面布置	39

6.6 竖向设计及雨排水	39

6.7 道路及地坪	39

7 结构	39

7.1 工程主要建（构）筑物概述	39

7.2 设计执行遵守的主要规范、规程及标准	39

7.3 自然条件	40

7.4 设计说明	41

7.4.1 建筑部分	41

7.4.2 结构部分	42

7.4.3 地基处理及抗震设防	43

8 节能	43

8.1 编制依据	43

8.2 能耗分析	44

8.2.1 能源消耗构成	44

8.2.2 能耗计算	44

8.3 节能措施	45

9 环境保护	45

9.1 编制依据及采用的主要技术标准	45

9.2 主要污染源、污染物及控制措施	46

9.2.1 废气控制措施	46

9.2.2 噪声控制措施	46

9.2.3 废水控制措施	46

9.2.4 固体废弃物控制措施	46

9.3 环境保护管理及监测机构	46

9.4 环境保护设施投资估算	46

10 消防	46

10.1 设计依据	47

10.2 设计原则	47

10.3 采取的措施	47

10.4 防火措施的预期效果	47

11 安全与工业卫生	48

11.1 编制依据及采用的主要技术标准	48

11.2 主要危险因素和危害因素分析	48

11.3 安全技术措施	49

11.3.1 防雷、接地措施	49

11.3.2 防积水措施	49

11.3.3 防机械伤害措施及人体坠落	49

11.4 职业卫生防护措施	50

11.4.1 废气控制措施	50

11.4.2 噪声防范措施	50

11.4.3 固体废弃物控制措施	50

11.4.4 其他卫生防护措施	51

11.5 安全与工业卫生预期效果评价	51

12 工程经济	51

12.1 工程内容	51

12.2 投资组成	51

12.3 编制依据	52

13 经济评价	55

13.1 测算基础条件	55

13.2 年总成本及单位成本	55

13.3 结论	56

## 1.1 项目背景

芜湖新兴铸管有限责任公司焦化厂现有6米顶装焦炉，焦炉烟气治理原有脱硫脱硝装置一套，采用焦炉烟气→GGH→活性炭脱硫除尘→GGH→SCR脱硝→风机→原烟囱排放工艺路线，现改为焦炉烟气→活性钙脱硫除尘→SCR脱硝→风机→原烟囱排放工艺路线。对排放烟气中的SO2、NOx、颗粒物等污染物进行治理。目前运行能够满足排放的要求。根据国家《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》环大气[2024]5号文件要求，通过建设备用设施或多仓室改造等措施有效减少治理设施检修时污染物排放。

为实现连续达标排放，采用高活性钙基脱硫→布袋除尘→中低温SCR脱硝工艺技术，新建一套备用脱硫脱硝装置。

新建备用脱硫脱硝装置与原脱硫脱硝装置并联运行，达到一开一备的条件。因场地受限，现有GGH拆除后的空地建设除尘系统。GGH拆除前先搭建旁路烟道，然后拆除GGH；筛焦楼除尘地面站前空地建设脱硝系统。在装置区域附近空地建设脱硫剂仓及储灰仓。

## 1.2 项目名称

芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝系统改造项目。

## 1.3 编制依据

⑴芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝系统改造项目总包项目设计技术文件要求；

⑵《石油化工企业设计防火标准》（2018年版）GB50160-2008

《建筑设计防火规范》（2018年版）          GB50016-2014

《炼焦化学工业污染物排放标准》            GB16171.1-2024

《炼焦化学工业废气治理工程技术规范》       HJ1280-2023

《工业金属管道工程施工规范》              GB50235-2010

《供配电系统设计规范》                    GB50052-2009

《电力工程电缆设计标准》                  GB50217-2018

《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》GB50062-2008

《化工装置自控专业设计管理规范》    HG/T20636～20637-2017

《化工自控设计技术规定》            HG/T20507-20573-2014

《自控安装图册》                          HG/T21581-2012

《钢铁企业总图运输设计规范》              GB50603-2010

《总图制图标准》                          GB/T50103-2010

《建筑结构可靠性设计统一标准》              GB50068-2018

《建筑抗震设计规范》(2016版)               	GB50011-2010

《建筑结构荷载规范》                        GB50009-2012

《建筑地基基础设计规范》                    GB50007-2011

《建筑地基处理技术规范》                    JGJ79-2012

《混凝土结构设计规范》(2015版)	            GB50010-2010

《钢结构设计标准》                          GB50017-2017

《工业建筑防腐蚀设计规范》                  GB50046-2018

## 1.4 设计原则

⑴遵照国家国民经济和社会发展规划及有关产业政策、技术 政策及行业、地区有关要求，认真执行国家及有关行业规范、规程和标准。对本项目技术、工程、经济、市场和环保进行客观、科学的论证，为建设单位和领导机关决策提供依据。

⑵本着安全稳定、长周期运行的原则，采用国内成熟技术，使本项目技术、装备性能安全可靠，环境保护措施可行。

⑶生产操作稳定，易于调节，确保装置能够长期、稳定、连续地运行。

⑷采取节能措施，提高热效率，减少对水、电、蒸汽等动力的消耗，以达到国家有关节能规定的要求。

⑸新建脱硫脱硝装置的烟气处理能力按40万Nm3/h烟气量进行设计，装置利用率100%。

⑹脱硫脱硝装置的除尘器主体设备实现在线检修功能，满足焦炉40%～110%生产负荷要求。

⑺环保措施完善，有利于保护环境，有益于人的身体健康。重视环境保护、劳动安全、职业卫生和消防，严格按照标准规范设置相应设施。

⑻本项目为改造项目，受场地限制，总图布置困难。在尽量满足相关设计规范的前提下，优化脱硫脱硝装置的设计，功能分区明确，总图布置合理，物流顺畅简洁。在满足设备能够布置的前提下，合理利用场地，满足设备用地要求。尽量考虑检修空间，节约土地，投资合理。

⑼本项目为改造项目，遵循少建、少拆的原则，合理利旧原有装置的设备、设施，构筑物，减少投资。

⑽遵循绿色低碳设计原则，按照循环经济理念，降低物料、能源介质、水资源等消耗，采用合理的生产工艺流程及系统配置，降低投资成本，降低运行成本。

## 1.5 工程内容

焦炉烟气脱硫脱硝系统，新建一套脱硫脱硝装置，并对原脱硫脱硝系统进行相应升级改造，利旧原来一台增压风机，更新一台增压风机；改造完成后，新建脱硫脱硝装置运行为主，原脱硫脱硝装置作为备用。

## 1.6 工程外部条件

新增低压配电柜放置在原脱硫脱硝配电室，与原脱硫脱硝配电柜面对面摆放。高压变频器利旧，原高压变频器系统低压供电利旧，通过原控制系统将高压变频器信号引入新建脱硫脱硝系统。

进线柜采用双电源供电，每一路电源均能承担母线的全部负荷，两路电源通过手动或自动电源切换装置接入母线，两路电源一用一备，当一路工作电源故障时，可通过手动或自动切换另一路电源供电，保证除尘器的正常运行，新建低压配电系统采用两路电源互投单母线不分段接线。

为了保证系统的可靠运行，利用原脱硫脱硝控制室新增DCS扩展柜并与原脱硫脱硝浙大中控DCS系统和备用风机和利时DCS系统进行整合，对新脱硫脱硝系统的参数进行集中监视、操作和控制。

本项目所需工业水、压缩空气、焦炉煤气等接入点不超过脱硫脱硝工程红线外1m。

## 1.7 劳动定员

本项目新增加劳动定员16人，四班两运转，每班控制室操作2人，巡检2人。

## 1.8 节能

配电和用电系统，应用节电产品和节电技术；增压风机等电机采用节能水平电机，提高用电效率。

管道、管件和阀门等都进行保温设计，应用新型隔热、保温材料。

该项目选用国内先进的智能仪表与微机联网，实现了能源计量集中控制，为企业的能源计量水平提高一个档次，给企业节能降耗提供技术保障。

## 1.9 环境保护

本工程为环保项目。在原脱硫脱硝系统区域旁进行升级改造并新增一套脱硫脱硝系统，新建脱硫脱硝装置运行为主，原脱硫脱硝装置作为备用。达到《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》环大气[2024]5号文件中“通过建设备用设施或多仓室改造等措施有效减少治理设施检修时污染物排放”的要求。

采用先进节能、环保技术，合理利用能源，改善劳动条件，提高劳动生产率。执行清洁生产标准，实现零泄漏，做到“三废”治理和安全卫生保障措施与工程建设同时进行。

## 1.10 安全、工业卫生

本工程对生产过程中可能产生的地震、火灾、爆炸、雷击、尘、毒、噪声等有害因素按照国家的有关标准、规范，采取了相应的安全防火卫生技术措施，为保障职工的安全生产和身心健康奠定了物质基础和环境条件。

## 1.11 消防

本项目在原脱硫脱硝系统区域旁进行升级改造，并新增一套脱硫脱硝系统，现有消防设施可满足本项目，新建设备设施的消防管理纳入现有消防组织和管理系统。

电气防火：除静电接地、防雷接地外，选用防水防尘防腐式操作箱，电缆均采用阻燃防腐型电缆。本项目中所用的电缆及配线工程按规范进行防火封堵。

## 1.12 投资估算

工程造价含税投资2641.16万元；不含税投资2375.58万元。

- 2 脱硫脱硝工艺

## 2.1 执行标准

《石油化工企业设计防火标准》（2018年版）   GB50160-2008

《建筑设计防火规范》（2018年版）           GB50016-2014

《炼焦化学工业污染物排放标准》             GB16171.1-2024

《炼焦化学工业废气治理工程技术规范》        HJ1280-2023

《工业金属管道工程施工规范》                GB50235-2010

## 2.2 工艺参数

| 焦炉脱硫脱硝系统烟气设计参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 入口参数 | 出口限值 |
| 1 | 设计烟气量（标态） | Nm³/h | 400000 |  |
| 2 | 烟气温度 | ℃ | 210-230 | ≥150 |
| 3 | 二氧化硫 | mg/Nm³ | ≤300 | <24 |
| 4 | 氮氧化物 | mg/Nm³ | ≤900 | <120 |
| 5 | 颗粒物浓度 | mg/Nm³ | ≤1000 | <8 |
| 6 | 氨逃逸排放浓度 | mg/Nm³ |  | <8 |

注：系统出口烟气排放指标按照《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》限值要求为依据，降低20%进行设计。

## 2.3 工艺设计流程

焦炉烟气→钙粉脱硫（新建）→布袋除尘系统（新建）→SCR 脱硝（新建）→引风机(一台利旧，一台更新）→烟囱（利旧）。

（1）现有的一套工艺路线：“GGH+活性炭脱硫+GGH+SCR脱硝+风机+原烟囱排放”；改为“活性钙脱硫+除尘器+SCR脱硝+风机+原烟囱排放”。因场地受限，现有GGH由乙方拆除后的空地建设除尘系统。GGH拆除前先搭建旁路烟道，然后拆除GGH；筛焦楼除尘地面站前空地建设脱硝系统。在装置区附近建设脱硫剂仓及储灰仓。

（2）新增一套活性钙储存系统、加料系统和喷入系统，喷入到新建的布袋除尘器前的入口烟道。脱硫灰仓及气力输灰系统，具备备用检修功能，脱硫灰仓设计泄爆装置。

（3）新建的脱硝系统，主要包括：SCR反应器（不少于3个仓室、按100%的设计烟气量配置催化剂，3+1层）、燃烧器、喷氨格栅、氨水蒸发器、氨水喷枪、氨水输送泵（2台）、工艺管道阀门以及支架平台等。氨水罐利旧。

（4）原有两台引风机（一用一备），其中1台风机（含电机）及变频器利旧，更新1台高效节能风机（含电机）置换另一台风机。

（5）烟道改造：本次改造工程是在现有脱硫脱硝系统基础进行改造，现有脱硫脱硝系统在改造期间需正常运行，改造后作为备用系统。设计改造新旧系统切换功能，充分考虑改造难度，保证系统正常运行，各项指标达标排放。

## 2.4 工艺改造方案

# 2.4.1 脱硫除尘器系统

在除尘器入口前烟道，喷入活性钙粉末，活性钙粉与高温烟气接触，受热激活，脱除烟气中的SO2气体，生成固态硫酸钙产物。脱硫产物及烟气中的粉尘随烟气一同进入除尘器，通过布袋实现气固分离。净化后的烟气进入新建脱硝系统。脱硫产物及粉尘被除尘器收集至储灰仓，经排灰、气力输灰送至储灰仓。脱硫产物及粉尘按照固废流程进行处置。

### 2.4.1.1 脱硫反应系统

1）受场地限制，采用烟道反应脱硫。本项目烟道管径为DN3600，烟气流速约18-20m/s，烟道设计走向，脱硫剂从烟道喷入点至除尘器进口烟道长度≥60米，脱硫剂与烟气接触时间3s以上。

2）脱硫系统入口烟气参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 标况设计烟气量 | 400000Nm3/h |
| 烟气温度 | 210-230℃ |
| 烟尘浓度 | ≤1000 mg/Nm3 |
| SO2浓度 | ≤300 mg/Nm3 |
| NOx浓度 | ≤900 mg/Nm3 |

### 2.4.1.2 除尘器

除尘器技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 性能参数 |  |  |  |
| 1 | 处理风量(标况) | Nm3/h | 400000 |  |
| 2 | 进气烟气温度 | ℃ | 210-240 | 正常 |
|  |  | ℃ | 280 | 瞬时 |
| 3 | 进口粉尘含量 | mg/m3 | 1500 |  |
| 4 | 出口粉尘含量 | mg/m3 | ＜8 |  |
| 5 | 过滤风速 | m/min | ＜0.7 | 一个箱体反吹时的净过滤风速＜0.8 |
| 6 | 有效过滤面积 | m2 | 17240 |  |
| 7 | 设备阻力 | Pa | ≤1500 |  |
| 8 | 设备耐压 | Pa | ±7000 |  |
| 9 | 漏风率 | % | ≤2 |  |
| 10 | 清灰方式 |  | 在线/离线行喷 |  |
| 11 | 吹灰耗气量 | m2/min | 20-25 |  |
|  | 吹灰压力 | MPa | 0.3-0.4 |  |
| 12 | 排灰方式 |  | 稀相气力输灰 |  |
| 二 | 除尘器结构参数 |  |  |  |
| 1 | 除尘器型式 |  | 长袋低压脉冲除尘器 |  |
| 2 | 除尘器室数 | 个 | 14 |  |
| 3 | 离线气缸阀 | 个 | 26 |  |
| 4 | 灰斗数量 | 个 | 14 |  |
| 5 | 布袋规格 | φmm×mm | 160x8000 |  |
| 6 | 布袋数量 | 条 | 4290 |  |
| 7 | 滤袋材质 |  | 复合型耐高温针刺过滤毡 |  |
| 8 | 滤料克重 | g/m2 | 800-850 |  |
| 9 | 滤袋连续使用温度 | ℃ | 150~240 | 正常 |
| 10 | 滤袋最高使用温度 | ℃ | 280 | 瞬间 |
| 11 | 袋笼规格 | φmm×mm | 155×7970 |  |
| 12 | 袋笼材质 |  | 20#钢+有机硅 |  |
| 13 | 袋笼纵筋数量 | 根 | 16 |  |
| 14 | 袋笼纵筋直径 | mm | 3.5 |  |
| 15 | 脉冲阀数量 | 只 | 390 |  |

除尘器主要由箱体、导流装置、灰斗、支架、滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成。脱硫副产物及其它粉尘颗粒物从除尘器的进风管道进入各室灰斗，大颗粒的粉尘被分离，直接落入灰斗，而较细粉尘均匀的进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上，干净气体透过滤袋进入上箱体，并经净气箱进入烟气管道，送至SCR脱硝系统。

1）箱体

除尘器本体寿命按20年以上设计。除尘器壳体采用≥6mm压型板，钢板材质为Q235B；除尘器筋板：≥6mm，钢板材质为Q235B；除尘器花板：≥8mm，钢板材质为Q235B，灰斗钢板厚度≥8mm。内部烟道壁厚≥10mm，所提供材料质量达到国家标准。

箱体与花板之间采用手工连接焊接，保证焊接的强度和密封性符合相应行业标准。花板孔径误差不超过0.2mm，花板孔之间距误差不超过1.0mm，花板的平直度误差≤1/1000，内孔加工表面粗糙度为Ra=3.2。

除尘器各室顶盖板采用方形快开快闭的结构，便于人员开启和通行，所有孔、门制作及装配结束后，进行密封试验，确保无变形、无泄漏。除尘器箱体需充分考虑防雨措施，避免雨水下衍损坏密封材料。

2）风量分配

在除尘器进风分配系统前，设置手动风量调节阀，进风管、出风管，气流分配系统的设计保证各单元室入口流量不均匀度＜5%。

3）滤袋

滤袋上端采用合理工艺方式，根据烟气条件（化学成分、温度等）、使用要求选择滤料材质和滤料处理方式，采用耐高温材料。

滤袋底部采用三层包边缝制，无毛边裸露，底部采用加强环布，滤袋合理剪裁，尽量减少拼缝。拼接处，重叠搭接宽度不小于10mm，提高袋底强度和抗冲刷能力。滤袋上端应采用平面圈将袋口卡紧在花板洞上， 密封又牢固。滤袋在保证期内失效率＜0.5%，寿命期内失效率＜1%。

4）袋笼

袋笼采用圆型结构，材质为20#钢，袋笼的纵筋和反撑环分布均匀，并有足够的强度和刚度，与通用滤袋相配套，防止损坏和变形。笼骨生产线一次成型，保证笼骨的直线度和扭曲度，滤袋框架碰焊后光滑、无毛刺，并且有足够的强度不脱焊，无脱焊、虚焊和漏焊现象。

5）花板

花板是除尘器本体中重要部分，花板厚度≥8mm，为保证花板孔的大小及孔距的精度，孔径公差满足国家标准，形成良好的密封，花盘孔中心偏差<1mm。花板表面平整，其平面度偏差不大于1‰。花板周围无毛刺、夹角，否则损坏滤袋。

6）喷吹装置

除尘器采用压缩空气定时对滤袋进行反吹，清除滤袋上拦截的灰尘，以便减少运行阻力。压缩空气来自脱硫脱硝装置区附近管网。

喷吹管上各喷吹口采用等压清灰，通过改变各喷吹口大小而改变喷吹的压力，保证各布袋喷吹压力一致。每室脉冲喷吹气源设一个检修阀门，阀门采用铜阀。喷吹弯管钢板材质为无缝钢管，喷吹管采用无缝管，材质20#钢，弯头壁厚≥4.5mm，直管壁厚≥4.5mm。顶部喷吹装置设置防雨罩。

7）气力输灰系统

除尘器设置气力输送系统，将灰斗内收集的灰排出系统外。

灰仓卸料口用吸排罐车排灰。除尘器废灰仓储灰量要求不低于5天储存量。仓壁厚度≥10mm，材质Q235B。受场地限制，为便于输灰和装车外运，利旧原拦焦除尘站粉尘灰仓，进行改造，满足设计使用要求。

气力输送管道弯头需要内衬氧化铝陶瓷耐磨涂层，所有气力输送管道弯头均需可拆卸。

设置风压监测报警装置，当风压低于设计值时应发出声光报警信号。

8）灰斗

灰斗斜壁与水平面的夹角大于65°，保证灰能自由流动排出灰。每个灰斗至少设置一个密闭性好的人孔门，开启灵活，密封严密。灰斗有良好的保温措施，保持灰斗壁温高于烟气露点温度15℃以上。每个灰斗还设有高低料位开关，与副产物系统进行连锁，保证灰斗中粉尘能及时排出。

9）除尘系统设置泄爆装置。

# 2.4.2 脱硫剂供应系统

本项目高活性钙基脱硫剂供应系统主要包括上料装置、脱硫剂粉仓、插板阀、高精度旋转给料器、喷射器、罗茨风机等。

### 2.4.2.1 脱硫剂粉仓

设置脱硫剂储存仓，作为脱硫剂储存和下料使用。仓底设置流化装置；料仓设置料位计。设置2个料仓，单个料仓容积≥40m³(筒体)；材质：Q235B；带进料管、仓顶除尘器；含爬梯、护栏、检修平台、照明等。

其中仓顶除尘器为脉冲布袋除尘器，过滤面积、滤袋材质、配套除尘风机等满足工艺要求。

灰斗设置振动器和破拱气蝶，防止灰斗悬料和挂料，保证下料畅通。

为防止脱硫剂吸水结块，对脱硫剂粉仓设计保温。

### 2.4.2.2 给料系统

外购的高活性钙基脱硫剂采用罐车加料方式，通过吸排管将脱硫剂卸入料仓内。

料仓内的脱硫剂，从料仓灰斗下部，经高精度旋转给料器（其给料量可通过变频调节）进入喷射系统，然后通过气力输送系统喷入管道反应器内。

给料装置设置两套（一用一备），包括旋转给料阀、抽气室、罗茨风机、喷射器、输送管道、仪控系统等。采用罗茨风机进行正压输送至烟道内，罗茨风机出口设置电加热器，起到干燥脱硫剂，防止潮湿结块堵塞管道的目的，管道需进行保温。

本项目控制系统采用自动化给料控制。高精度旋转给料器运行频率等主要运行状态或参数；高精度旋转给料器运行频率与焦炉烟气出口二氧化硫浓度自动匹配逻辑关系。

# 2.4.3 脱硝系统

本项目脱硝系统包括：SCR反应器（分仓设计）、催化剂、吹灰器、内置式燃烧炉、氨区、蒸发稀释系统、气液雾化喷射系统、工艺管道等及配套的电气系统、控制系统。

### 2.4.3.1 烟气参数

脱硝系统入口烟气参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 标况设计烟气量 | 400000Nm3/h |
| 烟尘浓度 | <8mg/Nm3 |
| SO2浓度 | <24mg/Nm3 |
| NOx浓度 | ≤900 mg/Nm3 |
| 烟气含H2O | 约10vol% |
| 烟气含O2 | 约9vol% |

脱硝系统出口烟气参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 标况设计烟气量 | 400000Nm3/h |
| 烟尘浓度 | <8mg/Nm3 |
| SO2浓度 | <24mg/Nm3 |
| NOx浓度 | <120mg/Nm3 |
| 氨逃逸浓度 | <8mg/Nm3 |
| 烟气含H2O | 约10vol% |
| 烟气含O2 | 约9vol% |

### 2.4.3.2 SCR脱硝反应器

从除尘器出口排出的烟气进入SCR 脱硝反应器，烟气从脱硝反应器顶部进入，脱硝后的烟气从下部排出，净烟气汇集后经增压风机送至焦炉烟囱排放。满足100%烟气处理量。

脱硝还原剂（含氨烟气）从脱硝反应器进口前的主烟道喷入。脱硝反应器入口立式烟道安装烟道式燃烧器，正常情况下燃烧器不运行，催化剂需要再生时，启动燃烧器升温进行催化剂再生。

1）本项目设计1台反应器，反应器内的烟气竖直向下流动，采用3仓室结构，脱硝反应器催化剂填装按3+1层模式设计。反应器入口设置气体整流装置。

2）反应器为全钢焊接结构，外壳、钢结构等采用碳钢Q235B /Q345制作，壁板厚≥6mm。反应器本体采用整体支撑方式，脱硝反应器内部各类横向的加强板、支架、密封，催化剂支撑钢梁采用不易积灰钢梁，同时必须考虑热膨胀的补偿措施，高度满足催化剂荷载支撑要求。

3）脱硝反应器安装催化剂侧的平台宽度设计，要满足装填或更换催化剂时的荷载、空间要求。反应器内催化剂的支架可兼作催化剂安装时的滑行导轨，也可采用专用小车或其他方式装填或更换催化剂。

4）反应器每仓室每层设计一个催化剂安装门，尺寸为1500mm×2150mm。

5）反应器每仓室每层设计一台声波吹灰器，定期定时喷吹掉催化剂表面的积灰，防止催化剂污堵。

6）在反应器进出口，设计可远传的烟气温度和压力监测装置。

7）SCR反应器入口流场模拟设计。应进行流场模型优化模拟试验。以保证烟气在进入第一层催化剂时满足下列条件：

速度最大偏差：平均值的±15%

温度最大偏差：平均值的±5℃

烟气入射催化剂最大角度（与垂直方向的夹角）：±10°

8）脱硝反应器设计参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 反应器烟气参数 |  |  |  |
| 1 | 风量(标况) | Nm3/h | 400000 |  |
| 2 | 烟气温度 | ℃ | 210-230 |  |
| 3 | 进口NOx浓度 | mg/Nm3 | ≤900 |  |
| 4 | 出口NOx浓度 | mg/Nm3 | <120 | 8%氧含量折算值 |
| 5 | 出口氨逃逸浓度 | mg/Nm3 | <8 |  |
| 二 | 反应器结构及运行参数 |  |  |  |
| 1 | 脱硝反应器结构形式 |  | 分仓室3单元 |  |
|  | 单仓室净尺寸 | mmxmm | 3300x6500x3 | 箱体高度18000 |
| 2 | 烟气流向 |  | 上进下出 |  |
| 3 | 仓室数量 | 个 | 3 |  |
| 4 | 单仓室催化剂填装层数 | 层 | 3 |  |
| 5 | 催化剂层高间距 | mm | 2800-3000 |  |
| 6 | 反应器运行温度范围 | ℃ | 200-220 |  |
| 7 | 反应器运行最低温度 | ℃ | 180 |  |
| 8 | 反应器运行最高温度 | ℃ | 320 |  |
| 9 | 单仓室催化剂压降 | pa | 900 |  |
| 三 | 催化剂填装数量 |  |  |  |
| 1 | 单仓室每层模块数量 | 个 | 12/2=14 |  |
| 2 | 单仓室催化剂数量 | m3 | 45.4 |  |
| 3 | 首次填装模块总数量 | 个 | 126 |  |
| 4 | 首次填装总数量 | m3 | 136.2 |  |
| 四 | 氨水消耗 |  |  |  |
| 1 | 20%浓氨水消耗 | Kg/h | 830 |  |
| 2 | NH3/NOx摩尔比 |  | 0.90 |  |
| 五 | 催化剂解析 |  |  |  |
| 3 | 催化剂解析温度 | ℃ | 320±20 |  |
| 4 | 催化剂解析时间 | h | 36-48 |  |

9）催化剂规格参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 模块1 | 模块2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 催化剂元件 | mm | 150x150x861 | 150x150x861 |
| 2 | 孔数 | 孔 | 30 | 30 |
| 3 | 模块尺寸（L×W×H） | mm | 1610x970x1000 | 1610x510x1000 |
| 4 | 每个模块的元件数量 | 个 | 60 | 30 |
| 5 | 每个模块催化剂单元排列 |  | 10x6 | 10x3 |
| 6 | 每个模块催化剂的体积 | m3 | 1.164 1.67 | 0.582 |
| 7 | 每个模块催化剂的净重量 | kg | 488 | 244 |
| 8 | 每个模块的总重量 | kg | 705 | 389 |

### 2.4.3.3 吹灰系统

SCR 脱硝反应器采用的声波吹灰器。声波式吹灰器的吹灰时间短，但吹扫频率高，压缩空气仅起到膜片发声作用，相对耗量很小，吹扫间隔短，它可以使飞灰漂浮在烟气中，预防堵塞的形成。本项目整体烟气含尘量低，因此采用声波吹灰器。反应器每层设置满足工艺需求数量的声波吹灰器。

每仓室每层设置1台声波吹灰器，共9台。

每台吹灰器耗气量：3-3.5m3/min；

喷吹时长10s；

喷出间隔时间60min；

压缩空耗量为0.5-0.6m3/h。

本项目压缩空气用量少，不新上空压机系统，压缩空气来自脱硫脱硝装置区附近管网。现场设置一台≥4m3压缩空气储罐，用于供应脱硝吹灰器吹灰及仪表用气。

### 2.4.3.4 氨区

氨水罐区利旧，脱硝的氨源采用20%wt的氨水，外购的氨水通过卸氨泵进入氨水储罐。

新建2台氨水输送泵（1用1备），将氨水送到氨水蒸发器。氨水输送泵布置在氨水罐区内。

1）氨水泵参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 流量 | 1.2m³/h |
| 扬程 | 60m |
| 配套电机 | 3kW，防爆电机，防爆等级不低于EXdIIBT4 Gb |
| 材质 | 过流部分304 |

2）氨水离心泵出口管道配套流量计和气动调节阀，材质316L

3）其他氨水管道和阀门，材质为304不锈钢。

### 2.4.3.5 氨水蒸发/稀释系统

氨水蒸发器将氨水泵送来的浓氨水，蒸发为氨气和水蒸气的混合气；氨水蒸发器出口的氨气与稀释风机送来的180-200℃的烟气，通过氨烟混合器混合后，稀释成含氨≤5%混合烟气，由喷氨格栅喷入烟道与烟气混合均匀，混合充分的含氨烟气进入SCR 反应器进行选择性还原反应，脱烟气中的氮氧化物。

本项目设计采用蒸汽为蒸氨热源。高效氨水蒸发器材质：316不锈钢。

1）氨水蒸发稀释系统工艺参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 氨水蒸发能力 | 1000L/h |
| 氨水进口压力 | 0.2-0.4MPa |
| 出口氨气温度 | 130-150℃ |
| 出口氨气压力 | 5000-8000Pa |
| 蒸汽压力/温度 | 0.6MPa/150℃ |
| 蒸汽消耗 | 1.35t/h |

2）稀释风采用净化后的焦炉烟气，温度180-220℃，氨气采用烟气稀释后，氨含量体积浓度<5%。稀释风量约12000m3/h。

稀释风机参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 风机形式 | 单支撑离心风机 |
| 风量 | 12000m3/h |
| 烟气温度 | 180-240℃ |
| 风机全压 | 6500Pa |
| 电机 | 45kW，防爆变频电机 |

3）氨烟混合器1台，DN450×1500，材质304

氨烟混合器进出口参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 混合风量 | 13000m3/h |
| 进口氨气压力 | 2000Pa |
| 进口烟气压力 | 4000Pa |
| 出口烟气压力 | 50-500Pa |
| 出口烟气温度 | 180-220℃ |
| 出口烟气氨含量 | ≤5% |

### 2.4.3.6 氨水雾化直喷系统

设置1套氨水雾化直喷系统。该系统作为氨水蒸发系统的备用手段，当蒸汽管网压力低造成蒸氨系统供氨不畅时，通过氨水直喷系统喷氨，确保脱硝装置稳定运行。

氨水泵送来的氨水，在氨水混合器内，用水稀释成5-10%的氨水，氨水通过氨水分配器分流，分配器出口的氨水与压缩空气混合通过双流喷枪喷入烟道内，氨水在烟道内雾化后和烟气混合均匀。

主要设备清单

| 设备名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 压缩空气罐 | 1台，4m3 |
| 氨水混合器 | 1台 |
| 氨水分配器 | 1台，配套8个金属转子流量计 |
| 双流体喷枪 | 8台 |
| 出口烟气压力 | 50-500Pa |
| 出口烟气温度 | 180-220℃ |
| 出口烟气氨含量 | ≤5% |

运行参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 氨水压力 | 0.2-0.4MPa |
| 氨水流量： | 400-900L/h |
| 稀释水压力 | 0.2-0.4MPa |
| 稀释水耗量 | 500-1000L/h |
| 压缩空气压力 | 0.4-0.5MPa |
| 压缩空耗量 | 200m3/h |

### 2.4.3.7 内置式燃烧器

本工程脱硝反应器，采用3仓室设计，每个仓室进口烟道，设置1台内置燃烧器，共配套3台。

内置燃烧器气源采用焦炉煤气加热，焦炉煤气和配风在烟道内燃烧，在内置燃烧器尾部形成400-600℃的热尾气，将脱硝反应器进口烟气加热到300-320℃用于催化剂解析再生。

当脱硝反应器进口烟气温度小于180℃，燃烧器可用于烟气升温，将脱硝反应器进口烟气温度加热至200-220℃，满足脱硝催化剂对温度的要求。

# 2.4.4 烟道

1）烟道根据可能发生的最差运行条件（例如：温度、压力、流量、污染物含量等）进行设计。

2）烟道及支架的设计能够承受如下负荷：烟道自重、风荷载、地震荷载、积灰荷载、内衬的重量等。

3）烟道的设计尽量减小烟道系统的压降，其布置、形状和内部件（如导流板和转弯处导向板）等均将进行优化设计。

4）烟道内烟气流速≥15m/s，烟道内将不出现沉积灰。烟道采用≥10mm钢板制作，有足够的腐蚀及磨损余量，并对工艺管道实施保温。

5）将在适当位置配有足够数量和大小的人孔门和清灰孔（加设平台），以便于阀门、烟道（包括膨胀节和挡板门）的维修和检查以及清除积灰。

6）为了使与烟道连接的设备的受力在允许范围内，特别考虑烟道系统的热膨胀，热膨胀通过设计膨胀节进行控制。

7）烟道阀门采用电动阀门，零泄漏率。

8）本次改造将2台风机进出口更换无泄漏阀门（共4台阀门，地下烟道的2台电动液压闸板阀更换为重锤式闸板阀。

9）取气管道设计进烟囱的旁通管道系统。

# 2.4.5 引风机

引风机要克服地下烟道负压、脱硫塔、除尘器、脱硝塔阻力、及沿程管道运行阻力等。风机进口烟气温度为210-230℃，系统标况烟气量400000Nm3/h，系统设计阻力6500Pa。

原有两台引风机（一用一备），其中1台风机（含电机）及变频器利旧，更新1台高效节能风机（含电机）置换另一台风机。

原引风机参数

| 序号 | 项目 | 内容/数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 | 双吸双支撑离心风机 |  |
| 2 | 进口方向 | 与地面垂直：右90 |  |
| 3 | 出口方向 | 从电机端看风机:右180 |  |
| 4 | 输送介质 | 焦炉脱硫脱硝出口烟气 |  |
| 5 | 进口流量(Nm3/h) | 330000 | 620000m3/h |
| 6 | 进气温度(℃) | 180-240 |  |
| 7 | 风机全压(Pa) | 8500 |  |
| 8 | 进口压力(Pa) | -8000 |  |
| 9 | 出口压力(Pa) | 500 |  |
| 10 | 大气压(Pa) | 101000 |  |
| 11 | 电机额定电压 | 10kV |  |
| 12 | 电机额定功率(kW) | 2240 | 高压变频电机 |
| 13 | 变频范围 | 5-50HZ |  |
| 14 | 风机负荷范围 | 50-100% |  |
| 15 | 风机效率 | ≥84% |  |
| 16 | 运行方式 | 连续运行 |  |

新引风机参数

（1）风机数量：1台

（2）风机结构形式：F型离心通风机

（3）风机流量：400000Nm3/h

（4）烟气温度：210-240℃

（5）风机全压：7000Pa

（6）进口全压：6500Pa

（7）风机转速：960r/min

（8）风机效率：≥85%

（9）风量允许偏差：±5%；风压允许偏差：±5%

（10）配套电机：6P-2000kW，5-50Hz，ExdIIBT4

## 2.5 工艺设计物料参数

1）年运行时间（h）：8760

2）SO2排放浓度：＜24mg/m3

3）NOx排放浓度：＜120mg/m3

4）粉尘排放浓度：＜8mg/m3

5）氨逃逸排放浓度：＜8mg/m3

6）年消耗脱硫剂（t/a）：2671.8

7）年消氨水（t/a）：7358.4

8）年消催化剂（m3/a）：45.4

9）年消耗电量（×107kWh/a）：1.22

10）压缩空气（×104Nm3/a）：423

11）焦炉煤气（×104Nm3/a）：131.4

12）蒸汽消耗（×104t/a）：1.752

13）年产副产物（t/a）：2859.1

## 2.6 新增主要设备表

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 脱硫除尘系统 |  |  |  |  |
| 1 | 脱硫剂储存系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 料仓本体 | 容积：40m3/台，⌀3.0x6m，材质Q235B壁厚6mm | 台 | 2 |  |
| 1.2 | 仓顶除尘器 | 过滤面积25m2,除尘风机电机2.2kW | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 仓顶安全阀 | vpc-273-1b | 台 | 2 |  |
| 1.4 | 手动刀型闸阀 | DN200,材质碳钢 | 台 | 2 |  |
| 1.5 | 膨胀节 | DN200 材质：304 | 个 | 2 |  |
| 1.6 | 振打器 | CFB-5,电机0.5kW | 台 | 2 |  |
| 2 | 脱硫剂输送系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 高精度旋转给料器 | LGR--70 24转/min，叶轮镀特氟龙，进出口DN200 ，变频电机1.5kW | 个 | 2 |  |
| 2.2 | 抽气室 | 80L，材质304 | 台 | 2 |  |
| 2.3 | 罗茨风机 | 风量：16m3/min,压力：50KPa, 防爆电机：22kW | 台 | 2 |  |
| 2.4 | 电加热器 | 出口温度90℃，功率25-30kW | 台 | 2 |  |
| 3 | 除尘器 |  |  |  |  |
| 3.1 | 除尘器 | 长x宽x高=26.6x14.8x10.87m 箱体壁板：压型板≥6mm， 材质:Q345/235B, | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 布袋 | ⌀160x8000、耐高温 | 条 | 4290 |  |
| 3.3 | 脉冲阀 | 防爆 | 台 | 390 |  |
| 3.4 | 提升阀组 |  | 台 | 26 |  |
| 3.5 | 泄爆阀 |  | 台 | 14 |  |
| 3.6 | 灰斗 | 板厚≧10mm材质Q235B | 台 | 14 |  |
| 3.7 | 手动插板阀 | 250x250,材质碳钢 | 台 | 14 |  |
| 3.8 | 振打器 | CFB-5,电机0.5kW | 台 | 14 |  |
| 3.9 | 压缩空气储罐 | V=4m3 | 台 | 1 |  |
| 3.10 | 进出口膨胀节 | 3.3x4.0m,非金属，耐温280℃，轴向压缩50mm，水平30mm。 | 个 | 2 |  |
| 3.11 | 电动葫芦 | 提升能力2t，提升高度25m | 台 | 1 |  |
| 4 | 脱硫灰仓 |  |  |  |  |
| 4.1 | 灰仓 | 80m3 Q235B 壁厚6mm， | 个 | 1 | 利旧改造 |
| 4.2 | 仓顶除尘器 | 过滤面积25m2 | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 仓壁振动器 | 振动电机0.5kW | 台 | 1 |  |
| 4.4 | 手动闸板阀 | DN300,碳钢 | 个 | 1 |  |
| 4.5 | 星形卸料阀 | 规格：DN300, 参数：10L/转，24转/min, 叶轮镀特氟龙，变频电机，1.5kW | 台 | 1 |  |
| 5 | 气力输灰系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 星形卸料阀 | 规格：DN250, 参数：10L/转，24转/min, 叶轮镀特氟龙，变频电机，1.5kW | 台 | 14 |  |
| 5.2 | 抽气室 | 容积：80L，材质304 | 台 | 14 |  |
| 5.3 | 罗茨风机 | 风量：16m3/min,压力：50KPa, 电机22kW | 台 | 2 |  |
| 二 | 脱硝系统 |  |  |  |  |
| 1 | 氨水系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 氨水输送泵 | 流量：1.2m³/h，扬程60m， 材质：过流部分304 防爆电机:功率3kW | 台 | 2 |  |
| 2 | 氨水蒸发/稀释系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 氨水蒸发器 | 蒸发量800L/h 材质316L/304 | 台 | 1 | 成套设备 |
| 2.2 | 氨烟混合器 | 13000Nm3/h压力0.1MPa 、材质304 | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 稀释风机 | 风量：12000Nm3/h 温度180-220℃ 压力6500Pa、防爆变频电机，功率45kW | 台 | 2 |  |
| 3 | 氨水雾化喷射系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 氨水分配器 | 氨水流量：1000L/h, 8组，含进出阀组，转子流量计， | 台 | 1 | 成套设备 |
| 3.2 | 双流体喷枪 | 流量30-125L/h、材质304 | 台 | 8 |  |
| 3.3 | 压缩空气罐 | V=4m3,碳钢，成套设备 | 台 | 1 |  |
| 4 | 脱硝反应器 |  |  |  |  |
| 4.1 | 脱硝反应器 | 本体箱体:长x宽x高（箱体） 6810x10950x18000 材质：Q235B/Q345 | 台 | 1 |  |
| 4.2 | 烟气分布器 | Q235B,板厚8mm | 台 | 3 |  |
| 4.3 | 喷氨格栅 | 板厚4mm,材质304 | 台 | 3 |  |
| 4.4 | 进出口膨胀节 | DN2200,轴向50mm材质304 | 个 | 6 |  |
| 4.5 | 声波吹灰器 | 吹灰器型号：DFQ-100 基本频率（HZ)：75-100 气源：0.3-0.7MPa 耗气量：2.5m3/min 材质：本体碳钢，膜片材质钛合金。 PLC控制（含电控箱、气控箱） | 套 | 9 | 成套设备 |
| 4.6 | 电动挡板门 | DN2200，耐温320℃，泄漏率<1%。 阀板16Mn | 台 | 6 |  |
| 4.7 | 电动葫芦 | 提升能力2t，提升高度25m，3.8kW | 台 | 1 |  |
| 5 | 内置式燃烧器 | 额定供热能力：315万 kcal/h， 焦炉煤气耗量：375-788m3/h， 助燃风机功率：15kW 防爆等级不低于EXdIIBT4 Gb。 | 台 | 3 | 成套设备 |
| 三 | 烟气系统新建及改造，尺寸规格以施工图为准 |  |  |  |  |
| 1 | 重锤式闸板阀 | 焦炉地下烟道，以图纸为准 | 台 | 2 |  |
| 2 | 电动调节挡板门 | DN2600,耐温280℃，泄漏率<1%。 阀板16Mn | 台 | 2 |  |
| 3 | 原脱硫塔进口挡板门（电动） | DN3600, 耐温280℃，泄漏率<1%。 阀板16Mn | 台 | 1 |  |
| 4 | 原脱硝出口烟气挡板门（电动 | DN3600，耐温280℃、泄漏率<1%。 阀板16Mn | 台 | 1 |  |
| 5 | 新建除尘器进口挡板门（电动） | DN3600，耐温280℃，泄漏率<1%。 阀板16Mn | 台 | 1 |  |
| 6 | 风机进口烟气挡板门（电动） | DN3600，耐温280℃、泄漏率<1%。 阀板16Mn | 台 | 4 |  |
| 7 | 引风机（新） | 风机形式：F型离心通风机 风机流量：400000Nm3/h 烟气温度：210-240℃ 风机全压：7000Pa 配套变频电机：6P-2000kW，5-50Hz，ExdIIBT4 | 台 | 1 |  |

- 3 电气自动化

## 3.1 引用标准

本设计执行中华人民共和国国家标准及部分行业标准，主要标准有：

《20kV及以下变电所设计规范》    GB50053-2013

《供配电系统设计规范》           GB50052-2009

《低压配电设计规范》             GB50054-2011

《通用用电设备配电设计规范》     GB50055-2011

《电力工程电缆设计标准》         GB50217-2018

《建筑照明设计标准》             GB/T50034-2024

《建筑物防雷设计规范》           GB50057-2010

《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014

## 3.2 设计依据及设计内容

# 3.2.1 设计依据

芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝系统改造项目初步设计委托资料。

# 3.2.2 主要设计内容

本设计范围包括：新建焦炉烟气脱硫脱硝生产线供配电、传动及控制系统设计，照明、防雷、接地系统设计，各系统电缆配管及配线设计。

## 3.3 电力负荷及电压等级

# 3.3.1 电力负荷

本项目用电负荷包括：

1）烟气系统：引风机、阀门等；

2）脱硫剂储存系统：仓顶除尘器、仓壁振打器、旋转给料阀、罗茨风机、空气电加热器等；

3）布袋除尘器：灰斗仓壁振动器、电动葫芦等；

4）副产物气力输灰：除尘器灰斗星型卸灰阀、罗茨风机、空气电加热器、灰仓仓顶除尘器、灰仓星型卸灰阀、仓壁振打器等；

5）脱硝系统：内置式燃烧器、稀释风机、氨水输送泵、电动葫芦等；

6）CEMS小屋、检修电源等。

新建烟气系统引风机电压10kV，其它负荷电压等级均为380/220VAC。其中烟气系统引风机（2000kW）、脱硫剂储存系统旋转给料阀（1.5kW）、脱硝系统内置式燃烧器（15kW）、稀释风机（45kW），其它均为恒速电机。

总装机容量2489.4kW；其中低压负荷总装机容量489.4kW。

总计算负荷:Pjs=2140kW；Qjs=720kvar；Sjs=2258kVA。

低压系统计算负荷:Pjs=140kW；Qjs=63kvar；Sjs=154kVA。

若按照年运行8760个小时计算，系统年耗电量为：1.22×107kWh。

# 3.3.2 电压等级

本项目电压等级：高压系统10kV AC；低压系统380V AC；220V AC；控制电压：220V AC、220V DC、24V DC；照明电压：380/220V AC。

本系统用电负荷属于二、三级负荷。

## 3.4 电气室及配电方案

新增低压配电柜放置在原脱硫脱硝配电室，与原脱硫脱硝配电柜面对面摆放。高压变频器利旧，原高压变频器系统低压供电利旧，通过原控制系统将高压变频器信号引入新建脱硫脱硝系统。

进线柜采用双电源供电，每一路电源均能承担母线的全部负荷，两路电源通过手动或自动电源切换装置接入母线，两路电源一用一备，当一路工作电源故障时，可通过手动或自动切换另一路电源供电，保证除尘器的正常运行，新建低压配电系统采用两路电源互投单母线不分段接线。

配电柜上的馈线回路采用塑壳断路器。低压电器的组合保证在发生短路、接地故障时，有保护性动作。低压系统设计不少于15%的备用配电回路。

## 3.5 电气传动及操作方式

# 3.5.1 电气传动

新建烟气系统引风机、脱硫剂储存系统旋转给料阀、脱硝系统内置式燃烧器、稀释风机、氨水输送泵电机为变频调速拖动。其它所有低压电机采用断路器+接触器+热继（按需）恒速控制。

低压断路器采用两段保护，设有过电流长延时、短路瞬动保护；热继电器作为电机过负荷保护。

根据工艺要求，电气设备实现工作状态显示，设备操作及联锁程序具备手、自动转换功能。

# 3.5.2 操作方式

根据工艺要求采用集中控制室操作和机旁手动两种操作方式。

集中操作方式是在控制室HMI上进行操作。设备正常生产时采用DCS集中联锁控制，设备需按工艺要求起动、停止。

机旁手动是在机旁操作箱上通过按扭进行操作。

机旁手动方式为在检修或单机试车时可解除联锁控制，采用手动控制方式。手动方式时，各设备均设机旁操作按扭并有运行状态显示。

## 3.6 电气设备技术规格

低压柜选用GGD固定式开关柜。

室外现场操作箱、控制箱、配电箱壳体材质304不锈钢；防护等级不低于IP54。

现场操作箱、照明箱等箱体采用气体防爆设计，防爆等级不低于ExdIIBT4。

## 3.7 照明

在本项目范围内设置220V正常照明，工作电源由本工程低压工作段供给。照明灯具采用三防灯具，室外照明采用气体防爆设计，光源为LED光源，照明电源从照明配电箱取。室外照明箱采用气体防爆设计，防爆等级不低于ExdIIBT4，材质304不锈钢；防护等级不低于IP54。

照明的照度标准等指标，满足GB/T50034-2024《建筑照明设计标准》的要求。

## 3.8 防雷

对建筑物、构筑物的防雷接地要求，按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010进行设计。防雷保护系统的布置、尺寸和结构要求符合相关的GB、DL及IEC标准。可以利用屋面设金属圆钢构成的网络作为接闪装置；利用柱基、柱子、屋架梁、屋面中所有钢筋或钢结构作为引下线；对室外的高大构筑物均按要求进行防雷设计。脱硫、脱硝和除尘区域内的防雷保护根据需要设计和安装。避雷针和避雷带的引下线在距地面2000mm及以内设有高牢固的PVC保护管。现有配电室防雷接地系统利旧。

## 3.9 接地

本工程的接地工程包括除尘器脱硝装置等工艺建筑、构筑物的防雷接地设计。具体如下：

（1）除尘器的防雷接地系统。除尘器的防雷接地组成环网，接地电阻应不大于4Ω。

（2）自动化控制系统及检测设备工作接地。对于自动化控制系统及检测设备工作接地单独使用铜板接地，阻值不大于1Ω。

（3）脱硫脱硝装置本体上的金属构架需可靠接地；所有正常不带电的电气设备金属外壳及其管线均应可靠接地，且接地电阻不大于4Ω。

（4）防爆区域现场检测仪表，仪表外壳需单独接地。仪表外壳接地需直接接入接地铜排，严禁多块仪表串联接地或接入同一接地点。

（5）现有配电室接地系统利旧，新建设施与原有接地系统可靠焊接。所有电气设备正常不带电的外露可导电部分均应可靠接地。

## 3.10 检修

在各工艺功能区设置室外检修电源箱，电压为 AC380/220V，三相五线制和单相三线制，室外检修电源箱采用气体防爆设计，防爆等级不低于ExdIIBT4，材质304不锈钢；防护等级不低于IP54。

## 3.11 电缆选择及敷设

电缆选用阻燃电缆，动力电缆选用阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，信号电缆选用阻燃耐腐蚀的带屏蔽计算机控制软电缆。

电缆根据项目实际情况采用电缆沟﹑电缆桥架及地下埋管等敷设方式。敷设于电缆桥架和电缆支、吊架上的电缆排列整齐﹑美观。

动力电缆、控制电缆、通讯电缆等按电气施工有关标准和规范分层（或分隔）敷设，防爆区域现场设备施工必须符合防爆要求。

电缆桥架选择耐腐蚀性的产品。

电缆进出电气室及柜体下的孔洞、楼板等处时用耐火材料进行封堵。

- 4 仪表自动化

## 4.1 设计范围

# 4.1.1 设计内容

芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝系统改造项目仪表自动化设计。

# 4.1.2 设计原则及执行标准

根据用户要求并结合国内外同行业自动化仪表控制技术的发展水平，在保证自动化技术装备水平达到当今国内外同类型工艺系统的先进水平的前提下，自动化仪表设计遵从以下设计原则：采用先进，可靠，实用的技术和设备；在不降低总体装备水平及质量保证的前提下，尽量采用国内设备，材料；在保证先进生产操作的基础上，仪表检测的设置应尽量做到简单，实用，有效，不盲目追求多而全，方便使用和维护；

仪表设计与选型应考虑安全及环保要求，并符合国家的有关规定；

仪表设备选型尽可能一致，以利维护和兼容。

《化工装置自控专业设计管理规范》    HG/T20636～20637-2017

《化工自控设计技术规定》            HG/T20507-20573-2014

《自控安装图册》                          HG/T21581-2012

## 4.2 主要检测项目及连锁控制

# 4.2.1 主要检测项目

(1) 烟气系统

1#2#焦炉烟道取气管道压力检测

1#2#焦炉烟道取气管道温度检测

入口烟气成分分析指示、报警、连锁

除尘器进出口压力检测

除尘器进出口温度检测

脱硝反应器进出口压力检测

脱硝反应器进出口温度检测

引风机进出口压力检测

引风机进出口温度检测

引风机轴承温度检测、显示、报警连锁

引风机振动检测、显示、报警、连锁

电机温度轴承、定子温度检测、显示、报警、连锁

(2) 脱硫系统

脱硫剂料仓料位检测，高低料位报警

脱硫剂输送流量变频调节

罗茨风机出口压力检测

引风机轴承温度检测、显示、报警连锁

电机温度轴承、定子温度检测、显示、报警、连锁

电加热器出口温度检测，高低温报警

脱硫剂输送管道压力检测，高位报警、连锁。

(3) 除尘器系统

除尘器进出口压差检测，高位报警、连锁

除尘器箱体温度检测，高温报警、连锁

除尘器灰斗料位检测，高低料位报警

卸灰阀流量变频调节

罗茨风机出口压力检测

引风机轴承温度检测、显示、报警连锁

电机温度轴承、定子温度检测、显示、报警、连锁

脱硫灰仓压力检测

脱硫灰仓料位检测，高低料位报警

(4) 脱硝反应器

脱硝反应器压差检测，高位报警，连锁

脱硝反应器进出口温度检测，高低报警、连锁

(5) 氨水系统

氨水储槽液位检测，高低液位报警

氨水泵出口压力检测

氨水流量检测，控制

蒸发器进出口压力检测

蒸发器出口温度检测

蒸发器液位检测，高低液位报警，连锁

蒸发器加热蒸汽压力检测

稀释风机出口压力检测

稀释风机出口温度检测

引风机轴承温度检测、显示、报警连锁

电机温度轴承、定子温度检测、显示、报警、连锁

氨烟混合器出口压力检测

氨水储槽、泵区氨逃逸检测，报警、连锁

氨水蒸发器氨逃逸检测、报警、连锁

加热炉煤气压力检测

加热炉CO泄露检测，报警、连锁控制

加热炉火焰检测，熄火报警、连锁控制

(6) 计量

循环水流量检测，记录、累积量

工业水流量检测，记录、累积量

蒸汽流量检测、记录、累积量

煤气流量检测、记录、累积量

压缩空气流量、记录、累积量

氮气流量检测、记录、累积量

用电计量检测、记录、累积量

# 4.2.2 连锁控制

(1) 引风机故障，系统停运，焦炉地下烟道重力挡板门自动打开。进烟囱的旁通烟道开关阀打开。

(2) 脱硫脱硝装置故障，系统停运，焦炉地下烟道重力挡板门自动打开，引风机调停。进烟囱的旁通烟道开关阀打开。

(3) 1#2#焦炉烟道压力小于规定值连锁报警时，根据焦炉中控室指令，增加引风机频率。

(4) 脱硫脱硝装置系统停运，氨水泵自动调停。

(5) 烟气温度低于脱硝最低温度要求，连锁停止喷氨。

(6) 烟气温度超温时报警，限制氨水喷入量。

(7) 脱硫剂断料、输送设备故障停机，连锁报警。

(8) 出口SO2超过排放规定值，自动增加喷粉量。

(9) 布袋除尘器差压超过规定值，自动启动脉冲吹灰。

(10) 出口NOx超过规定限值，自动增加氨喷量调节。

(11) 脱硝催化剂压差超高，连锁启动吹灰。

(12) 氨水蒸发器、喷氨格栅处氨气检测报警，超过高限值时，氨水输送泵调停。

(13) 烟道的氨逃逸监测仪表超高报警时，氨水输送泵调停。

(14) 内置式燃烧器，火焰检测报警或CO气体检测报警时，燃烧器停止加热。

## 4.3 装备水平与控制方式

# 4.3.1 装备水平

装备水平主要体现在现场检测仪表的选型以及DCS控制系统的综合技术水平。

### 4.3.1.1 一般仪表选型

现场新增仪表全部按气体防爆设计，防爆等级不低于ExdIIBT4。现场仪表防护等级不低于IP65。

为确保生产过程安全稳定地运行，提高控制与管理水平，对烟道气脱硫、脱硝和管道系统、外线单元仪表控制采用控制系统和现场测控仪表相结合的方式。

本工程烟道气脱硫、脱硝和烟道系统、氨气分配单元及外线单元工艺过程操作所需要的各种生产过程参数引至控制系统，并视其重要程度分别进行指示、记录、报警、联锁等，参与经济核算的计量参数设积算功能。报警根据等级实现声光报警，语音文字报警等功能。

现场仪表控制箱、柜材质不低于304不锈钢；采用气体防爆设计，防爆等级不低于ExdIIBT4。防护等级不低于IP54；测量腐蚀性介质仪表需选用耐腐仪表。

1）温度仪表

温度检测主要采用热电阻或热电偶加装保护套管方式安装。温度仪表配温度计套管，套管材质根据介质温度、腐蚀性等特性确定。

2）压力(差压)仪表

压力测量主要采用差压变送器、微差压变送器、压力变送器，与工艺介质接触部分的材质根据介质性质确定。设备支持HART协议或BT200通讯。

就地显示时，根据被测介质的特性，分别选用不锈钢弹簧管压力表，不锈钢膜片压力表，不锈钢膜盒压力表或不锈钢隔膜压力表等，与工艺介质接触部分的材质根据介质腐蚀性确定。

3）流量仪表

水的流量计量选用电磁流量计；空压风、氮气、蒸汽的流量计量选用孔板流量计，并带温压补偿装置；焦炉煤气的流量计量选用环形锥体流量计，并带温压补偿装置。

4）物位测量仪表

脱硫剂仓、除尘器灰斗及储灰仓高低料位采用射频导纳料位开关，脱硫剂仓连续料位采用雷达料位计，雷达料位计要求带吹扫自洁功能。

5）分析仪表

本项目在烟气入口，设置1套烟气成分分析仪（CEMS)，用于脱硫脱硝装置过程控制。出口烟气分析仪利旧、氨逃逸利旧，并配套新建防爆分析小屋。

6）仪表的供电

仪表供电采用双电源切换装置（STS），STS主机切换时间小于20ms与不间断电源装置（UPS），UPS输入需适应宽电压范围180VAC-260VAC，50±0.5Hz，波形失真率＜5％，UPS电源装置在交流电源发生故障时能连续供电60min。

### 4.3.1.2 控制系统

本系统采用DCS进行控制，利旧原控制系统，新增DCS拓展机柜，置于原脱硫脱硝配电室，并与原脱硫脱硝浙大中控DCS系统和备用风机和利时DCS系统进行整合。DO输出经过继电器隔离，继电器带灯指示，DO输出需加单独保险端子或空气开关保护模块通道。模拟量输入、输出经过信号隔离器进行隔离，每个隔离器需配置单独空气开关。硬件配置按20% I/0余量要求配置，主要完成设备操作、传动控制、仪表检测、运行状态监视、电流、开关状态等参数采集功能。支持将新增脱硫脱硝系统画面和原脱硫脱硝画面进行融合。

DCS开方OPC通讯协议，支持对外数据传输。UPS电源需单独配柜，UPS不低于6KVA，断电续航时间不低于60min，加STS双电源切换装置，实现自动勿扰切换功能，切换时间小于20ms，UPS主机和蓄电池需采用分体式，不能用一体式UPS主机。配置1台工程师站、1台操作员站和1台服务器/历史站，配置24寸液晶显示器，带音响，DCS系统实现语音文字报警功能，操作台1面。操作员站布置在原脱硫脱硝操作室，工程师站、服务器/历史站放在焦化办公楼二楼主控室。主要完成设备操作、传动控制、仪表检测、运行状态监视、电流、开关状态等参数采集功能。

根据脱硫脱硝生产的特点及要求，主要设备采用集中/就地控制方式，集中方式在集控室控制台上实现包括自动、手动联锁、手动解锁、就地四种控制方式，就地方式在现场按钮箱上可实现脱机调试、检修和维护。保证应用软件编程、系统集成测试、现场调试的正确性、完整性、可靠性；以及系统监控画面的编程调试，以及DCS与上位机之间的通讯；具备数据通讯到甲方环保平台功能。

## 4.4 控制室

本项目利用现有控制室，不新增控制系统，只在原有DCS控制系统基础上进行扩容改造及DCS画面进行整合，不更改原有控制系统位置。

## 4.5 动力消耗

仪表220V/24V供电由DCS控制柜内配电。

## 4.6 接地

仪表设备及盘、箱、柜均应按GB50891最新版的规范要求进行可靠接地，一般仪表系统接地电阻≤4Ω；本安仪表系统接地电阻≤1Ω；计算机系统接地采用单独接地系统，接地电阻需满足计算机系统制造商的接地要求。

- 5 电讯

## 5.1 概述

# 5.1.1 设计依据

芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝系统改造项目初步设计委托资料。

设计依据的规范：

《冶金电信工程设计导则》                 T/YMCA 2004-2019

《工业电视系统工程设计标准》              GB/T 50115-2019

《视频安防监控系统工程设计规范》          GB50395-2007

# 5.1.2 设计内容及范围

设计内容包括：

1）工业电视系统

设计范围为芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝系统改造项目装置区。

1）有毒气体检测系统

设计范围为芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝系统改造项目燃烧器装置区和氨水蒸发器区域。

## 5.2 电讯系统

# 5.2.1 工业电视系统

本工程在新建焦炉烟气脱硫脱硝系统装置区设置工业电视系统。工业电视监控系统视频信号接入现有监控系统，监视器安装在操作室。包括：高清网络彩色摄像机、云台、摄像机防护套、现场控制箱、现场光纤交换机、硬件解码器、液晶监视器、网络硬盘录像机、视频管理服务器以及电源设备等组成。摄像机采用不低于200万像素网络摄像机，根据现场生产及管理的要求，合理设置监控摄像机，所有摄像机监控画面通过解码器或NVR在显示器中显示，并对各摄像机保存录像一个月。

# 5.2.2 有毒气体检测系统

本工程在新建脱硫脱硝系统的燃烧器装置焦炉煤气入口处设置CO气体检测报警1套。系统由固定式CO有毒气体变送器组成。变送器信号送至中控室现有气体检测报警主机内。

系统功能为：当一氧化碳气体检测变送器检测到空气中的CO浓度高于报警数值时，安装在现场的气体检测变送器及安装在控制室内的气体检测报警主机同时发出声光报警信号。

本工程在新建脱硫脱硝系统的氨水蒸发器处设置氨气检测报警1套。系统由固定式氨气有毒气体变送器组成。变送器信号送至中控室现有气体检测报警主机内。

系统功能为：当氨气气体检测变送器检测到空气中的氨气浓度高于报警数值时，安装在现场的氨气气体检测变送器及安装在控制室内的气体检测报警主机同时发出声光报警信号。

## 5.3 供电与接地

工业电视系统的供电电源为交流220V。

工业电视系统宜采用共用接地系统，当采用共用接地时，接地电阻值不应大于1欧姆；当采用单独接地时，接地电阻值不应大于4欧姆。

## 5.4 线路敷设

装置区内采用穿管明配方式敷设；控制室内线路采用穿管暗配方式敷设；外部线路采用直埋或沿现有电缆桥架敷设。

- 6 总图

## 6.1 概述

芜湖新兴铸管有限责任公司焦化厂现有6米顶装焦炉，焦炉烟气治理原有脱硫脱硝装置一套，采用焦炉烟气→GGH→活性炭脱硫除尘→GGH→SCR脱硝→风机→原烟囱排放工艺路线，现改为焦炉烟气→活性钙脱硫除尘→SCR脱硝→风机→原烟囱排放工艺路线。对排放烟气中的SO2、NOx、颗粒物等污染物进行治理。目前运行能够满足排放的要求。根据国家《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》环大气[2024]5号文件要求，通过建设备用设施或多仓室改造等措施有效减少治理设施检修时污染物排放。

为实现连续达标排放，采用高活性钙基脱硫→布袋除尘→中低温SCR脱硝工艺技术，新建一套备用脱硫脱硝装置。

新建备用脱硫脱硝装置与原脱硫脱硝装置并联运行，达到一开一备的条件。因场地受限，现有GGH拆除后的空地建设除尘系统。GGH拆除前先搭建旁路烟道，然后拆除GGH；筛焦楼除尘地面站前空地建设脱硝系统。在装置区域附近空地建设脱硫剂仓及储灰仓。

## 6.2 设计依据

《钢铁企业总图运输设计规范》                 GB50603-2010

《建筑设计防火规范》（2018年版）             GB50016-2014

《总图制图标准》                             GB/T50103-2010

## 6.3 设计原则

1）符合国家有关法律、法规及行业规范标准；

2）总图布置符合所在厂区总体规划；

3）利用现状条件进行布置，尽量减少对现有生产设施的影响；

4）充分考虑外部运输条件，使厂内外物流合理、短捷、顺畅，降低运营生产成本。

5）力求工艺流程顺畅，结合厂区现状，合理紧凑布置，节约用地；

6）满足各种卫生、安全、防震、防火间距的要求。

## 6.4 自然条件

# 6.4.1 气压

冬季     102.39kPa

夏季     100.28KPa

# 6.4.2 气温

年平均温度               16.0℃

极端最高温度             39.5℃

极端最低温度             －13.1℃

月平均最高温度           28.7℃

月平均最低温度           -3.9℃

# 6.4.3 湿度

冬季最冷月平均室外计算相对湿度  77％

夏季最热月平均室外计算相对湿度  80％

# 6.4.4 风速及风向

冬季     2.4m/s

夏季     2.3m/s

常年主导风向   E（频率16％）

# 6.4.5 降雨量

历年平均降雨量         1204.27mm

最大年降雨量           1906.5mm

最小年降雨量           565.7mm

日最大降雨量           233mm

# 6.4.6 地震烈度

地震烈度               6度

## 6.5 平面布置

本项目布置在芜湖新兴铸管有限责任公司现有脱硫脱硝装置区，装置主要包括1套布袋除尘器系统、1套CSR脱硝系统、1套脱硫剂供应系统、1台引风机（利旧1台引风机）及附属的电气、仪表及烟道系统等。

具体布置详见附图：总平面布置图。

## 6.6 竖向设计及雨排水

根据厂区外部道路走向和现有生产设施的衔接，本项目的布袋除尘器系统、CSR脱硝系统、脱硫剂供应系统、引风机（利旧1台引风机）等均为单层布置，其中，布袋除尘器高度约20m，CSR脱硝反应器高度约24m。

场地排水利用道路纵坡排入现有排雨水系统中。

## 6.7 道路及地坪

脱硫剂脱硫灰运输道路由于受限于场地条件，利用现有道路满足运输要求，道路路面采用水泥混凝土。

根据新建装置区位置设计混凝土地坪。

- 7 结构

## 7.1 工程主要建（构）筑物概述

（1）本项目主要建（构）筑物有布袋除尘器基础、脱硝反应器基础、风机基础、脱硫剂料仓基础、烟气管道支架及基础、原配电室改造。

## 7.2 设计执行遵守的主要规范、规程及标准

《建筑结构可靠性设计统一标准》    （GB 50068-2018）

《工程结构通用规范》              （GB 55001-2021)

《建筑工程抗震设防分类标准》	    （GB 50223-2008）

《建筑抗震设计标准》	           （GB 50011-2010）2024年版

《构筑物抗震设计规范》	           （GB 50191-2012）

《建筑结构荷载规范》	           （GB 50009-2012）

《建筑地基基础设计规范》	       （GB 50007-2011）

《建筑地基处理技术规范》 	       （JGJ 79-2012）

《混凝土结构通用规范》	          （GB 55008-2021）

《混凝土结构设计标准》	      （GB 50010-2010）2024年版

《钢结构通用规范》	             （GB 55006-2021）

《钢结构设计标准》              （GB 50017-2017）

《钢结构焊接规程》              （GB 50661-2011)

《建筑钢结构防火技术规范》      (GB51249-2017）

《动力机器基础设计规范》       （GB 50040-2020）

《地下工程防水技术规范》       （GB 50108-2008）

《建筑设计防火规范》          （GB 50016-2014）2018年版

《建筑内部装修设计防火规范》  （GB50222-2017）

《钢铁冶金企业设计防火规范》  （GB 50414-2018）

《工业建筑防腐蚀设计标准》    （GB/T 50046-2018）

《建筑地面设计规范》	        （GB 50037-2013）

《房屋建筑制图统一标准》	       （GB/T 50001-2017）

《建筑结构制图标准》	           （GB/T 50105-2010）

《建筑地基工程施工质量验收标准》  	（GB 50202-2018）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 	（GB50204--2015）

《钢结构结构工程施工质量及验收标准》   （GB 50205--2020）

## 7.3 自然条件

该区建筑的基本要求应符合下列规定：

（1）建筑物应满足夏季防热、冬季保暖防寒的双重要求，还要兼顾防潮和通风设计。

（2）建筑物应考虑防雨、防潮、防洪、防雷击要求。

（3）平台扶梯设计要求：设备本体上所有需要维护、检修、操作的地方均设置平台和扶梯。平台扶梯的设计应满足GB4053.1～GB4053.4中《固定式钢梯及平台安全要求》的要求。

## 7.4 设计说明

# 7.4.1 建筑部分

A：主要设计原则和技术规定

根据焦化建筑的特点，建筑设计应适用、经济、美观。建筑平面、剖面的设计在满足工艺生产、操作和检修的要求下，还应满足防火、防爆、防腐等要求。

（1）地面及电缆沟改造

配电室改造地面采用防滑釉面地砖，踢脚线与地砖配套设置。根据电气专业要求需对原配电室内电缆沟进行改造，新建电缆沟为钢筋混凝土结构，电缆沟内部做防水涂层，沟顶上面铺钢盖板。

（2）外墙装饰

外墙面基层用聚合物防水砂浆，刮腻子找平，面层可采用外墙涂料或外墙面砖，按相关标准设置分格缝，分格缝不宜大于2.5m（高）×3m（宽），缝内填实油膏。外墙涂料应采用防水性能较好、防腐性能较好、耐用性能较好、环保性能较好的外墙弹性涂料（如聚氨酯涂料等）。所有建构筑物的外墙装饰颜色按照厂区统一规定的要求。

（3）内部装饰

内墙面基层用混合砂浆，刮腻子找平，面层采用耐用性能较好、环保性能较好的内墙涂料。

顶棚基层、面层与内墙面相同。

（4）门窗

所有窗选择铝合金玻璃窗，采用中空玻璃。

（5）钢平台

钢平台钢板厚度不小于6厚花纹钢板或者新兴铸管生产的钢格板。栏杆扶手采用ф45×3钢管，栏杆高度1200mm。

（6）室外地坪

室外地坪采用混凝土防渗地坪。

（7）钢构件防腐蚀要求

所有钢结构除锈等级Sa2.5，环氧富锌底漆底漆2遍，70μm；环氧云铁中间漆中间漆1遍，70μm；氯磺化聚乙烯面漆2遍，60μm，共200μm。

（8）建筑色彩

整个建、构筑物外墙与屋面色彩，应与周围建、构筑物协调一致。

B：防火、防爆措施

对所有建筑物的防火要求, 包括材料的选用、布置、构造、疏散等均按现行的《建筑设计防火规范》、《钢铁冶金企业设计防火规范》及《建筑内部装修设计防火规范》等执行。

C：防腐蚀措施

有酸碱等腐蚀介质的地面或楼面均采用防腐蚀措施，并根据腐蚀介质不同而采取不同的防腐材料和构造。

# 7.4.2 结构部分

A：设计原则

（1）结构布置、构造处理等方面要最大限度地满足生产需要以及检修的方便。在保证适用、合理、安全、可靠的原则下，力求降低工程造价。除生产上有特殊要求外，柱网及承重构件的布置应符合建筑模数的要求，构件种类及类型应尽量统一。

（2）合理处理不同分期的土建设计及施工的接口，原则上不能影响正常生产。

B：结构形式

（1）因布袋除尘器基础所在位置有原建筑基础和桩基，需拆除所有原有建筑基础和保留原有桩基。按新设计补充部分桩基和施工整体钢筋混凝土筏板基础；设备上部为钢结构形式。

（2）脱硝反应器基础、脱硫剂料仓基础和增压风机的基础均采用桩基和钢筋混凝土筏板基础；设备上部为钢结构形式。

（3）烟气管道支架采用钢结构支架，支架基础采用桩基和独立基础承台。

（4）配电室改造应在不破坏原有结构形式的情况下，对配电室内部进行改造，以满足工艺要求。

# 7.4.3 地基处理及抗震设防

（1）地基处理

参照建厂时的地勘报告，建筑场地内广泛存在淤泥质粉土，深度达11米，建议建构筑物采用桩基。根据现场实际有部分烟气管道支架位置施工桩基困难，在施工图开展之前应尽早委托施工图阶段的详勘，并提出可行的地基处理方案。

（2）抗震设防

本建筑地区的抗震设防烈度为六度，设计地震分组为第一组。按现行的《建筑抗震设计标准》 、《构筑物抗震设计规范》等国家及行业的规范、规程及标准进行设计。

A: 应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。

B: 宜有多道防线，应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构体系丧失抗震能力或对重力的承载能力。

C: 应具有必要的抗震承载力，良好的变形与耗能能力。

D:宜具有合理的刚度和强度分布，避免因局部削弱或突变形成的薄弱部位和薄弱层，产生过大的应力集中或塑性变形集中。对可能出现的薄弱部位或薄弱层，应采取措施提高其抗震能力。

- 8 节能

## 8.1 编制依据

采用的主要法律法规、指导性文件、技术标准：

《中华人民共和国节约能源法》（2018年修订）；

《固定资产投资项目节能评估和审查办法》(发改投资[2016]44号令)；

《固定资产投资项目节能审查系列工作指南（2018年本）》（国家发改委资源节约与环境保护司、国家节能中心编）

《公共建筑节能设计标准》                  GB50189-2015；

《评价企业合理用电技术导则》              GB/T3485-1998；

《节水型企业评价导则》                    GB/T 7119-2018；

《电动机能效限定值及能效等级》            GB18613 -2020；

《综合能耗计算通则》                      GB/T2589-2020；

《钢铁企业节能设计规范》                  GB50632-2010。

## 8.2 能耗分析

# 8.2.1 能源消耗构成

主要能源消耗工质为电、压缩空气、焦炉煤气、蒸汽。

# 8.2.2 能耗计算

本项目能耗按新增引风机、电动调节阀、罗茨风机、氨水输送泵、仪表以及照明等提供电源，每年运行8760小时进行计算。折算系数和能源消耗总量见下表。

能源消耗总量表

| 序 号 | - 项目名称 | - 耗实物量 |  | - 折 算 系 数 |  | - 折标准煤 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 单 位 | - 数 量 | - 单 位 | - 数 量 |  |
| - 1 | - 能源投入 |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - 电 | - kWh/a | - 12200000 | - tce/104kWh | - 1.229 | - 1499.38 |
| - 1.2 | - 压缩空气 | - m³/a | - 54374300 | - tce/103m³ | - 0.014 | - 761.24 |
| - 1.3 | - 焦炉煤气 | - m³/a | - 378000 | - tce/103m³ | - 0.6143 | - 232.21 |
| - 1.4 | - 蒸汽 | - m³/a | - 23700 | - tce/t | - 0.09 | - 7.82 |

## 8.3 节能措施

本工程为有效地节约能源、降低动力消耗，实现能源的回收与再利用设计采取以下主要的技术措施。

1）配电和用电系统，应用节电产品和节电技术；循环泵等电机采用节能水平电机，提高用电效率。

2）管道、管件和阀门等都进行保温设计，应用新型隔热、保温材料。

3）该项目选用国内先进的智能仪表与微机联网，实现了能源计量集中控制，为企业的能源计量水平提高一个档次，给企业节能降耗提供技术保障。

4）为实施能源管理，项目企业应建立健全能源管理系统，包括组织建设、制度建设，指定管理目标和管理方针，明确管理职能和管理职责，配备能源计量器具，完善能源计量和能源统计工作，推动和开展全面能源质量管理。该系统能保证安全稳定地供应生产所需能源，及时发现能源利用方面的问题，不断挖掘节能潜力，促进项目企业节能降耗、提高效益，减少污染。

- 9 环境保护

## 9.1 编制依据及采用的主要技术标准

《建设项目环境保护设计规定》[(87)国环字第002号]

《中华人民共和国环境保护法》（2018版）

《国务院《关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）

《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》（2001年10月6日）

《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2016版）

《冶金工业环境保护设计规定》               YB9066-95

《大气污染物综合排放标准》                 GB16297-2012

《钢铁工业水污染物排放标准》               GB13456-2012

《工业企业厂界噪声标准》                   GB12348-2008

《炼焦化学工业废气治理工程技术规范》       HJ1280-2023

《炼焦炉大气污染物排放标准》               GB16171.1-2024

## 9.2 主要污染源、污染物及控制措施

本工程为芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝系统改造项目，属于环保工程。

本工程污染源主要为焦炉烟气；引风机、罗茨风机、氨水输送泵等设备产生的噪声；脱硫产物及粉尘的固体废弃物。

# 9.2.1 废气控制措施

焦炉烟气脱硫脱硝系统，新建一套脱硫脱硝装置，并对原脱硫脱硝系统进行相应升级改造，利旧原来一台增压风机，更新一台增压风机；改造完成后，新建脱硫脱硝装置运行为主，原脱硫脱硝装置作为备用。

焦炉烟气经脱硫脱硝系统后，满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》限值要求，达标排放。

# 9.2.2 噪声控制措施

本工程引风机、罗茨风机、氨水输送泵采用低噪声设备，对电机进行减震处理，采取以上噪声控制措施后，风机噪声≤85dB（A）。此外提高自动化控制水平，减少工人在噪声中的工作时间，采取以上噪声控制措施后，各设备噪声强度满足国家卫生标准要求。

# 9.2.3 废水控制措施

本工程有少量装置区的地坪冲洗水，排入现有雨排水系即可。

# 9.2.4 固体废弃物控制措施

本工程产生的脱硫产物及粉尘被除尘器收集至储灰仓，按照固废流程进行处置。

## 9.3 环境保护管理及监测机构

环境保护管理及环境监测由项目建设单位统一考虑，不另增设机构和定员。

## 9.4 环境保护设施投资估算

本工程为焦炉烟气脱硫脱硝系统，属于环保工程，因此工程投资即为环境保护投资。环境保护设施投资占总投资的100%。

- 10 消防

## 10.1 设计依据

《建筑设计防火规范》（2018版）               GB50016-2014

《建筑灭火器配置设计规范》                    GB50140-2005

《爆炸危险环境电力装置设计规范》              GB50058-2014

《建筑物防雷设计规范》                       GB50057-2010

《建筑抗震设计规范》 (2016年版)             GB50011-2010

《建筑内部装修设计防火规范》                 GB50222-2001

《构筑物抗震设计规范》                       GB50191-2012

《钢铁企业总图运输设计规范》                 GB50603-2010

《工业企业煤气安全规程》                     GB6222-2005

《消防安全标志》                             GB13495-2015

《消防安全标志设置要求》                     GB15630-1995

## 10.2 设计原则

本设计认真贯彻“预防为主，消防结合”的消防工作方针及国家有关防火方面的规定，在工艺设计、总图布置、消防给水、存在火灾隐患的场所等方面均严格按照国家有关规程、规范设计，做好本工程防火、防爆、安全疏散工作，并针对工程发生火灾特点，立足自防自救，采取可靠的防火措施，作到安全实用、技术先进、经济合理。

## 10.3 采取的措施

尾气管道及新建设备装置设防静电接地。

对工艺管道及设备的设计从选材、施工、气密性试验及生产维护均规定有严格的技术要求，符合防火防爆要求。

电气防火：除静电接地、防雷接地外，选用防水防尘防腐式操作箱，电缆均采用阻燃防腐型电缆。本项目中所用的电缆及配线工程按规范进行防火封堵。

## 10.4 防火措施的预期效果

消防措施严格按照国家有关规程、规范设计，正常情况可避免火灾事故的发生，确保生产安全，工作人员生命安全；一旦发生火灾，可利用配置的消防设施和通讯设施，及时扑灭火，控制灾情，最大限度地减少损失。

- 11 安全与工业卫生

## 11.1 编制依据及采用的主要技术标准

《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》[中华人民共和国劳动部令第3号（1996）]

《国务院关于加强防尘防毒工作决定》[国发（1984）97号]

《冶金企业安全卫生设计规定》冶金（1996）204号

《建筑设计防火规范》（2018版）            GB50016-2014

《建筑物防雷设计规范》                     GB50057-2010

《工业企业设计卫生标准》                   GBZ1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值》           GBZ2-2007

《建筑抗震设计规范》(2016年版)            GB50011-2010

《固定式钢梯及平台安全要求》               GB4053-2009

《构筑物抗震设计规范》                     GB50191-2012

《生产设备安全设计守则》                   GB5083-1999

《电气设备安全设计守则》                   GB25295-2010

《建筑采光设计标准》                       GB/T50033-2013

《安全标志》                               GB2894-2008

《安全色》                                 GB2893-2013

《工业企业煤气安全规程》                   GB6222-2005

《工业企业噪声控制设计规范》               GB50087-2013

## 11.2 主要危险因素和危害因素分析

建设区域存在的自然危害因素有：地震、雷电、大雨等。

生产过程中存在的不利安全生产的危险因素有：配电室等处有发生火灾的可能性，电气设备可能会造成人身触电、伤亡事故；生产中有发生机械伤人设备事故、高空坠落等的潜在危险。

生产过程中存在的不利身心健康的有害因素有：焦炉烟气；引风机、罗茨风机、氨水输送泵等设备产生的噪声；脱硫产物及粉尘的固体废弃物。

本工程施工危险因素分析

（1）项目施工环境复杂，危害程度高，安全风险大

作业区内大部分设备所盛装化学品介质种类繁多，且普遍具有燃爆性、毒害性。管道施工过程或设备运行过程均有可能接触到危险化学品，会对人员和设备安全产生危害。工程建设多为高空、吊装、交叉、电气焊等动作形式，风险较大。

（2）对施工质量要求较高

项目改造处于原有装置区之间，与原有设备设备交叉较多，对管道和电气安装施工质量有很高的要求。

## 11.3 安全技术措施

# 11.3.1 防雷、接地措施

低压配电系统工作接地电阻不大于4欧姆，区域内配电装置及电气设备的外露可导电部分均应通过PE保护线接地；防雷接地电阻不大于10欧姆；尾气管道、工艺储槽等工艺设备采用防静电接地，接地电阻不大于10欧姆；本工程防雷接地按照二级设计。

# 11.3.2 防积水措施

利用厂区的雨排水管网，保证大雨时及时排除厂区积水。

# 11.3.3 防机械伤害措施及人体坠落

对设备高速旋转的裸露部分均设有安全防护罩、防护拦杆，以防伤人。

对可能发生人身机械伤害及人体坠落的区域或部位，增加安全罩和安全防护栏杆。

针对该项目的施工管理完善策略

（1）健全管理体系

项目管理制度不是简单地制定管理计划，需要落实，要落实，要根据实际情况改进。为施工人员做好人员配置、岗前培训，使每一位施工人员实现自我管理和自我约束，建立健全施工人员管理制度。只有建立严格的管理制度，对员工进行有效的管理培训，才能提高施工人员的管理和施工水平。施工人员作业时必须遵守相关的安全法规和要求。

（2）严格管理及控制施工过程

首先，要严格检查施工方，建立合同责任制，把安全责任准确分配给个人，建立有效的监督管理制度，确保安全施工，营造和谐文明的施工环境。严格控制施工过程中可能出现的安全隐患，做到预防为主，提高应急处理能力。在整个施工阶段，必须不断提高施工人员的安全意识。根据工程施工的特点，对施工人员进行培训，提高其安全防范能力。

（3）建立安全、成熟的施工方案

项目实施过程中管理制度的好坏直接影响着项目的进度、设备及人员的安全、人员的有效管理和施工效率。根据作业区的实际情况，对工施工现场管理制度进行完善，并根据不同的环境进行不同的改进，做好现场施工管理工作，确保项目施工顺利和安全。

## 11.4 职业卫生防护措施

# 11.4.1 废气控制措施

焦炉烟气脱硫脱硝系统，新建一套脱硫脱硝装置，并对原脱硫脱硝系统进行相应升级改造，利旧原来一台增压风机，更新一台增压风机；改造完成后，新建脱硫脱硝装置运行为主，原脱硫脱硝装置作为备用。

焦炉烟气经脱硫脱硝系统后，满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》限值要求，达标排放。

# 11.4.2 噪声防范措施

本工程引风机、罗茨风机、氨水输送泵采用低噪声设备，对电机进行减震处理，采取以上噪声控制措施后，风机噪声≤85dB（A）。此外提高自动化控制水平，减少工人在噪声中的工作时间，采取以上噪声控制措施后，各设备噪声强度满足国家卫生标准要求。

# 11.4.3 固体废弃物控制措施

本工程产生的脱硫产物及粉尘被除尘器收集至储灰仓，按照固废流程进行处置。

# 11.4.4 其他卫生防护措施

对岗位工作人员配备必要的劳动防护用品。

工程配套的休息室，浴室、食堂等生活设施利用厂区现有设施，满足劳动卫生要求。

## 11.5 安全与工业卫生预期效果评价

在工程设计中充分贯彻了国家“安全第一，预防为主”的方针，严格执行国家有关的劳动安全与工业卫生的标准、规范，对有碍安全生产和职工健康的不利因素采取了防火、防机械伤害、防雷、防暑、防寒等一系列劳动安全卫生的防范措施，在严格执行操作规程并正常生产条件下，可以保障生产安全和工人的身体健康。

- 12 工程经济

## 12.1 工程内容

芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝系统改造项目，详见工艺说明。

## 12.2 投资组成

本投资概算根据以上工程内容编制，工程造价含税投资2641.16万元；不含税投资2375.58万元。

按投资费用构成划分

| 费用 | 含税投资（万元） |  | 不含税投资（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投资额 | 占总投资（%） | 投资额 | 占总投资（%） |
| 建筑工程费 | 189.72 | 7.18 | 174.05 | 7.33 |
| 设备费 | 1566.41 | 59.31 | 1386.20 | 58.35 |
| 安装工程费 | 667.62 | 25.28 | 612.50 | 25.78 |
| 其他费用 | 165.62 | 6.27 | 156.25 | 6.58 |
| 不可预见费 | 51.79 | 1.96 | 46.58 | 1.96 |
| 合 计 | 2641.16 | 100.00 | 2375.58 | 100.00 |

## 12.3 编制依据

（1）根据“芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝系统改造项目”初步设计委托任务书编制。

（2）定额依据：采用安徽省建筑工程概算定额（2025版）。

（3）设计费：按计委、建设部计价格[2002]10号，打6折计列；

（4）安全文明施工措施费：按建安费的2%计算；

（5）建设单位管理费：参照“财建[2016]504号《基本建设项目建设成本管理规定》”的基数计取；

（6）不可预见费：按照建安费加其他费的2%计取。

| 芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝系统改造项目投资汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资估算：不含税投资2641.16万元；含税投资2375.58万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程和费用名称 | 含税投资(万元) |  |  |  |  | 不含税投资(万元) |  |  |  |  |
|  |  | 建筑工程 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 | 总值 | 建筑工程 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 | 总值 |
| 1 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 土建工程 | 186.00 |  |  |  | 186.00 | 170.64 |  |  |  | 170.64 |
| 1.2 | 脱硫除尘系统设备 |  | 784.75 | 113.50 |  | 898.25 |  | 694.47 | 104.13 |  | 798.60 |
| 1.3 | 脱硝系统设备 |  | 701.87 | 101.50 |  | 803.37 |  | 621.12 | 93.12 |  | 714.24 |
| 1.4 | 烟道系统新建及改造安装工程 |  | 79.79 | 439.53 |  | 519.32 |  | 70.61 | 403.24 |  | 473.85 |
| 1.5 | 安全施工措施费 | 3.72 |  | 13.09 |  | 16.81 | 3.41 |  | 12.01 |  | 15.42 |
|  | 小计 | 189.72 | 1566.41 | 667.62 |  | 2423.75 | 174.05 | 1386.20 | 612.50 |  | 2172.75 |
| 2 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 联合试运转费 |  |  |  | 7.83 | 7.83 |  |  |  | 7.39 | 7.39 |
| 2.2 | 管理费 |  |  |  | 41.36 | 41.36 |  |  |  | 39.02 | 39.02 |
| 2.3 | 工厂设计费 |  |  |  | 61.46 | 61.46 |  |  |  | 57.98 | 57.98 |
| 2.4 | 安全、环境、职业卫生咨询费 |  |  |  | 9.97 | 9.97 |  |  |  | 9.41 | 9.41 |
| 2.5 | 安全评价费 |  |  |  | 7.53 | 7.53 |  |  |  | 7.10 | 7.10 |
| 2.6 | 环境评价费 |  |  |  | 16.27 | 16.27 |  |  |  | 15.35 | 15.35 |
| 2.7 | 职业健康评价费 |  |  |  | 13.20 | 13.20 |  |  |  | 12.45 | 12.45 |
| 2.8 | 能源技术评价费 |  |  |  | 8.00 | 8.00 |  |  |  | 7.55 | 7.55 |
|  | 小计 |  |  |  | 165.62 | 165.62 |  |  |  | 156.25 | 156.25 |
|  | 合计 | 189.72 | 1566.41 | 667.62 | 165.62 | 2589.37 | 174.05 | 1386.20 | 612.50 | 156.25 | 2329.00 |
| 3 | 不可预见费 |  |  |  | 51.79 | 51.79 |  |  |  | 46.58 | 46.58 |
|  | 工程造价 | 189.72 | 1566.41 | 667.62 | 217.41 | 2641.16 | 174.05 | 1386.20 | 612.50 | 202.83 | 2375.58 |

- 13 经济评价

## 13.1 测算基础条件

（1）消耗指标

项目生产所需材料、能源动力介质消耗量均取自本项目初步设计工艺物料平衡。

（2）价格口径

所有材料和能源动力介质单价均为项目所在地不含税市场价。

（3）运行工况

按脱硫脱硝装置年连续运行8760小时、满负荷生产工况测算。

（4）测算依据

参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

## 13.2 年总成本及单位成本

本项目配备16人，职工薪酬按每人每年12.0万元计取。

固定资产折旧采用直线折旧法。建筑物及构筑物折旧年限取40年，设备综合折旧年限取20年，残值率统一按5%计。

年维修费按不含税建设投资的3%估算。

生产期内，年总成本费用为2211.8万元，年经营成本为2103.1 万元。详见表13-1。

按焦炭年产量120万吨计算，烟气处理单位成本为19.22元/t。

表13-1  年总成本及单位成本计算表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 价格 (元/单位) | 金额 (万元) | 单位成本 (元/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 |  |  |  | 1011.3 | 8.43 |
| 1.1 | 脱硫剂 | t | 2671.8 | 1200.0 | 320.6 | 2.67 |
| 1.2 | 20%氨水 | t | 7358.4 | 650.0 | 478.3 | 3.99 |
| 1.3 | 催化剂 | m3 | 45.4 | 23000.0 | 104.4 | 0.87 |
| 1.4 | 脱硫灰处理 | t | 2859.1 | 150.0 | 42.9 | 0.36 |
| 1.5 | 布袋 | 个 | 1316 | 495.0 | 65.1 | 0.54 |
| 2 | 能源动力介质 |  |  |  | 828.8 | 7.69 |
| 2.1 | 焦炉煤气 | 103Nm3 | 1314.0 | 720.0 | 94.6 | 0.79 |
| 2.2 | 电 | MWh | 12200.0 | 610.0 | 744.2 | 6.20 |
| 2.3 | 蒸汽 | t | 17520.0 | 26.1 | 45.7 | 0.38 |
| 2.4 | 压缩空气 | 103Nm3 | 4320.0 | 90.0 | 38.9 | 0.32 |
| 3 | 职工薪酬 |  |  |  | 192.0 | 1.60 |
| 4 | 修理费 |  |  |  | 71.0 | 0.59 |
| 5 | 经营成本（1+2+3+4） |  |  |  | 2103.1 | 18.31 |
| 6 | 折旧费 |  |  |  | 108.7 | 0.91 |
| 7 | 总成本费用（5+6）） |  |  |  | 2211.8 | 19.22 |

注：

1）脱硝催化剂、布袋消耗量为年度平均摊销用量，实际运行中存在周期性集中更换支出；

2）脱硫灰按外委处置费用计列，未考虑其资源化销售收益，若实现外销可抵扣运行成本；

3）实际生产负荷变化时，材料及能源动力可变成本将同向增减。

## 13.3 结论

项目实施后，年总成本费用为2211.8万元，年经营成本为2103.1万元。按照年焦炭产量120万吨计算，烟气处理成本为19.22元/t。项目实施后，实现焦炉烟气脱硫脱硝系统一用一备，达到《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》环大气[2024]5号文件中“通过建设备用设施或多仓室改造等措施有效减少治理设施检修时污染物排放”的要求。